Sistemas Robóticos Autónomos 2025/2026

Desenvolvimento de um robô autónomo para aplicações simples

Júlia Ribeiro Baptista

2025259589

uc2025259589@student.uc.pt

# 1 Introdução

A robótica móvel constitui uma área de investigação de crescente relevância, com aplicações que vão desde a logística industrial à assistência doméstica. Um dos desafios centrais desta área é o desenvolvimento de sistemas capazes de navegar de forma autónoma em ambientes estruturados ou semi-estruturados, combinando perceção sensorial, planeamento de trajetórias e controlo de movimento.

O presente trabalho insere-se no âmbito da disciplina de Sistemas Robóticos Autónomos e tem como objetivo o desenvolvimento progressivo de um sistema de navegação para um robô móvel diferencial, o TurtleBot3 Burger. Ao longo do semestre, foram implementados e validados diferentes módulos fundamentais da robótica móvel, designadamente:

- Controlo de movimento ponto-a-ponto e pose-a-pose;

- Seguimento de trajetórias arbitrárias;

- Planeamento global de caminhos com algoritmo A*;

- Navegação global com integração de mapeamento LiDAR;

- Desvio local de obstáculos com VFF e VFH;

- Mapeamento bayesiano com navegação integrada;

- Localização por Filtro de Kalman Estendido (EKF) com correção LiDAR.

Cada módulo foi desenvolvido de forma incremental e validado individualmente antes de ser integrado no sistema completo. O objetivo final é a construção de um robô móvel autónomo capaz de navegar em ambientes estruturados de forma eficiente e segura, com localização probabilisticamente corrigida.

# 2 Ambiente de desenvolvimento

O ambiente de desenvolvimento foi configurado para permitir simulação robótica e controlo remoto, garantindo flexibilidade e reprodutibilidade experimental.

## 2.1 Arquitetura de Execução

O sistema foi dividido em dois níveis funcionais que comunicam através do protocolo ROS:

- Host (MATLAB R2025b): responsável pela implementação dos algoritmos de controlo, planeamento, mapeamento e localização (EKF).

- Máquina Virtual (ROS 1 Melodic + Gazebo 9): responsável pela simulação do robô e pela gestão das comunicações ROS (publicação/subscrição de tópicos).

Esta separação permite isolar o ambiente de simulação e testar algoritmos sem comprometer o sistema operativo do host, ao mesmo tempo que mantém a compatibilidade com o hardware real.

## 2.2 Especificações do Sistema

| Componente | Especificação |
| --- | --- |
| Sistema Operativo Host | Ubuntu 22.04 (x86_64) |
| Sistema Operativo VM | Ubuntu 18.04 (VirtualBox 7.2) |
| Middleware Robótico | ROS 1 Melodic |
| Simulador | Gazebo 9 |
| Ambiente de Desenvolvimento | MATLAB R2025b (com ROS Toolbox) |
| Pacote TurtleBot3 | TurtleBot3-v09d (fornecido pelo docente) |
| Plataforma Robótica | TurtleBot3 Burger |

Quadro 1 - Especificações do Sistema

## 2.3 Plataforma Robótica - TurtleBot3 Burger

O TurtleBot3 Burger é um robô diferencial de baixo custo amplamente utilizado em ensino e investigação. As suas principais características relevantes para este trabalho são:

- Tipo de locomoção: diferencial (duas rodas motrizes);

- Interface de controlo: tópico ROS /cmd_vel (geometria Twist);

- Velocidade máxima linear: ~0.18 m/s; angular: ~2.8 rad/s;

- Sensor LiDAR 2D: resolução angular de 1°, alcance entre 0.1 m e 3.5 m;

- Distância entre rodas (wheelbase): 0.16 m; raio da roda: 0.033 m;

- Frequência de controlo utilizada: entre 5 Hz e 50 Hz.

# 3 Requisitos

O sistema desenvolvido segue os requisitos definidos no plano da disciplina. O quadro 2 apresenta todos os requisitos.

| Requisito | Descrição | Estado |
| --- | --- | --- |
| R01 | Setup ROS/Gazebo e Teleop básica | Implementado |
| R02 | Cinemática e Controlo Ponto-a-Ponto | Implementado |
| R03 | Seguimento Trajetória e Orientação | Implementado |
| R04 | Algoritmo A* (Lógica e Matriz) | Implementado |
| R05 | Navegação Global (A* + Waypoints) | Implementado |
| R06 | Desvio de Obstáculos (VFF) | Implementado |
| R07 | Histogramas (VFH) | Implementado |
| R08 | Modelo Inverso Sensor | Implementado |
| R09 | Log-Odds e Grelha | Implementado |
| R10 | SLAM Básico | Implementado |
| R11 | EKF Predição | Implementado |
| R12 | EKF Correção (LiDAR) | Implementado (parcial) |
| R13 | Integração e Debug | Em progresso |

Quadro 2 - Requisitos do Projeto

Os requisitos R01 a R11 foram implementados e validados, tanto em simulação como em ambiente real. O requisito R12, relativo à correção EKF com dados LiDAR, encontra-se implementado com a estrutura de observação e inovarção funcional, sendo o passo de atualização (ekfUpdate) ainda objeto de ajuste e validação. O requisito R13, de integração e debug completo, está em progresso.

# 4 Design e Arquitetura do Sistema

## 4.1 Visão Geral

O sistema foi concebido com uma arquitetura modular em camadas, onde cada módulo é responsável por uma função específica e pode ser desenvolvido e testado de forma independente. Toda a lógica de controlo e planeamento é implementada em MATLAB, comunicando com o simulador Gazebo (ou o robô real) através da interface ROS.

O fluxo de dados processa-se da seguinte forma: o módulo de mapeamento LiDAR constrói uma grelha de ocupação a partir das leituras do sensor; o planeador global A* calcula o caminho ótimo entre dois pontos nessa grelha; o controlador de seguimento de trajetória (PathTracking) executa o percurso calculado; os módulos de evitação local (VFF/VFH) desviam o robô de obstáculos imprevistos em tempo real; e o módulo EKF estima e corrige a pose do robô fundindo os encoders simulados com as leituras do LiDAR.

## 4.2 Estrutura do Repositório

O código-fonte completo está disponível publicamente no repositório: https://github.com/JuhRBaptista/sra-assignments2.git, o qual se encontra organizado da seguinte forma:

- controllers/ - controladores de movimento:

  - PointToPointControl.m - controlo proporcional ponto-a-ponto;

  - PoseToPoseControl.m - controlo em coordenadas polares para pose completa (x, y, θ);

  - keyboardControl.m - controle do robô via teleoperção;

- navigation/ — algoritmos de planeamento e evitação:

  - aStar.m - implementação do algoritmo A* com funções auxiliares;

  - mapBuildingWithTracking.m - construção interativa de mapa e navegação autónoma;

  - PathTracking.m — seguimento de trajetória com suporte a VFF, VFH e EKF;

  - VFF.m - Campo de Forças Virtuais para evitação de obstáculos;

  - VFH.m - Histograma de Campo de Forças para navegação reativa;

- EKF/ — localização por Filtro de Kalman Estendido:

  - EKF.m - função principal que integra predição e correção;

  - ekfPredict.m - passo de predição com modelo cinemático diferencial;

  - ekfUpdate.m - passo de correção com inovador de Kalman;

  - g.m - modelo de observação LiDAR (ray casting) e jacobiano;

- mapping/ - código e funções auxiliares para criação do mapa e navegação bayesiana;

- utils/ — utilitários gerais (TurtleBot3.m, connectRobot.m, etc.);

- graphics/ — funções de visualização (setupPlot.m, updatePlot.m, etc.);

- tests/ — scripts de teste para cada requisito;

- variables/ — mapas e caminhos pré-calculados (.mat);

- maps/ — imagens de mapas de grelha e modelos 3D Gazebo.

## 4.3 Especificações da Representação do Mapa

A grelha de ocupação que serve de base ao planeamento e ao mapeamento tem as seguintes características:

- Dimensão: 350 × 350 células (para o ambiente House; 80 × 80 para testes sintéticos);

- Resolução: 5 cm por célula;

- Escala: 20 pixels/metro (para o ambiente house) ou 45 pixels/metro (para ambiente sintético);

- Convenção de ocupação: 0 = livre, 1 = ocupado;

- Inflação de obstáculos: dilatação com raio igual ao raio do robô (robot_pixels = round(0.105 × scale));

- Representação probabilística (Bayesiana): log-odds com limites [−5.0, +5.0] e probabilidade inicial 0.5.

# 5 Verificações

Esta secção descreve os procedimentos de verificação definidos para cada módulo, apresentando os critérios de aceitação e os cenários de teste utilizados.

## 5.1 Ambiente de desenvolvimento (R01)

A verificação do ambiente de desenvolvimento baseou-se nos seguintes critérios:

- Inicialização sem erros dos ambientes de simulação Empty e House no Gazebo;

- Execução funcional dos scripts de demonstração incluídos no pacote TurtleBot3-v09d;

- Comunicação bidirecional estável entre o MATLAB e o simulador (publicação em /cmd_vel e subscrição de /odom e /scan).

## 5.2 Controlo Ponto a Ponto (R02)

O controlo ponto a ponto do robô realizou-se a partir do cálculo da distância euclidiana do robô em relação ao objetivo, bem como o erro de orientação. A lei de controlo é definida pelas equações 1 e 2.

v = kV × d(pose, target)                                                                              (1)

w = kW × Δθ(pose, target)                                                                           (2)

Onde kV e kW são os ganhos proporcionais de velocidade linear e angular, respectivamente. A verificação efetuou-se a partir do teste do algoritmo nos ambientes do Gazebo Empty, House e Office. O quadro 3 apresenta as posições inicial e final utilizadas para verificação em cada ambiente.

| Teste | Ambiente | Origem | Destino |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Office | [0, 1] | [5, 1] |
| 2 | Empty | [0, 0] | [5, 5] |
| 3 | House | [-1, 1] | [-1, 4] |

Quadro 3 - Testes de Deslocamento do Robô para cada ambiente

## 5.3 Seguimento Trajetória e Orientação (R03)

### 5.3.1 Seguimento de Trajetória Circular

A trajetória foi definida através de um conjunto discreto de pontos no plano (x,y), obtidos a partir das equações paramétricas de um círculo de raio R=1m e centro (x_center, y_center), conforme as equações 3.

x = x_center + R·cos(θ),    y = y_center + R·sin(θ)                                    (3)

Durante a execução dos ciclos é utilizado o controlo elaborado na primeira atividade, e o ponto alvo seguinte é mudado de cada vez que o TurtleBot se encontra a uma distância suficientemente pequena do ponto alvo atual. Foi realizado um ajuste dos ganhos kp, ki e kw para garantir um movimento estável e reduzir oscilações.

### 5.3.2 Controlo Pose-a-Pose

O deslocamento para uma pose arbitrária realizou-se através de um controlador baseado na representação da posição relativa do robô em coordenadas polares. Os parâmetros utilizados são:

- ρ (rho): Distância entre o robô e o ponto objetivo;

- α (alpha): Diferença entre a orientação atual do robô e a direção do objetivo;

- β (beta): Diferença entre a orientação desejada no objetivo e a orientação atual do robô.

ν = kρ × ρ                                                                                                    (4)

ω = kα × α + kβ × β                                                                                 (5)

A verificação realizou-se em simulação e no ambiente real onde, em ambos, o robô deveria mover-se com sucesso da pose (0, 0, 0) para a pose (1, 1, π) e da pose (0, 0, 0) para a pose (3, 3, π/2).

## 5.4 Algoritmo A* (R04)

A implementação do algoritmo A* no MATLAB segue a estrutura clássica com listas aberta e fechada. O código foi organizado numa função principal (aStar.m) com cinco funções auxiliares:

- getManhattanDistance: heurística de distância de Manhattan;

- getMinimumFScore: seleção do nó com menor f-score na lista aberta;

- getNeighbors: identificação dos 8 vizinhos válidos (conectividade 8);

- getNeighborDistance: custo de transição (1 para movimentos cardinais, √2 para diagonais);

- reconstructPath: reconstrução do caminho ótimo por retrocesso no mapa cameFrom.

## 5.5 Navegação Global (A* + Waypoints)

### 5.5.1 Construção do mapa

Foi desenvolvido um algoritmo simples de construção de mapa (mapBuilding.m), onde a cada iteração os pontos detetados pelo sensor são convertidos da frame do robô para coordenadas do mapa através da cinemática direta. O algoritmo foi testado no ambiente de simulação Gazebo House.

### 5.5.2 Planeamento do Percurso

O planeamento do percurso realizou-se através do mapa construído na etapa anterior e do algoritmo A*. Os obstáculos do mapa foram inflados de acordo com as dimensões do robô para garantir ausência de colisão. O resultado esperado é o menor caminho válido possível.

### 5.5.3 Seguimento do Percurso

O caminho gerado pelo A* é convertido de coordenadas de grelha para coordenadas métricas do mundo e passado como entrada ao controlador PathTracking. O resultado foi testado tanto em simulação como no ambiente real.

## 5.6 Desvio de Obstáculos - VFF e VFH (R06 e R07)

O desvio de obstáculos envolve a implementação de duas estratégias de planeamento local: Campo de Forças Virtuais (VFF) e Histograma de Campo de Forças (VFH). Ambos os algoritmos foram desenvolvidos e testados em quatro percursos distribuídos por três mapas sintéticos:

- Mapa 1: percurso longo com obstáculos dispersos;

- Mapa 2: corredor estreito com obstáculos laterais densos;

- Mapa 3: curva acentuada com obstáculo em posição central;

- Mapa 4 (beco sem saída): cenário onde se espera falha por mínimo local.

### 5.6.1 Campo de Forças Virtuais (VFF)

O VFF (módulo VFF.m) modela o ambiente como um campo eletromagnético e calcula dois vetores de força. A força atrativa (Fa) é dirigida ao waypoint atual, com magnitude proporcional à distância normalizada. A força repulsiva (Fr) é a soma das contribuições de todas as células ocupadas numa janela de pesquisa de 10×10 células centrada no robô:

Fr = − kRep × occValue / d² × (dx, dy) / d

O vetor resultante F = Fa + Fr define a direção do ponto-alvo intermediário passado ao controlador PathTracking.

### 5.6.2 Histograma de Campo de Forças (VFH)

O VFH (módulo VFH.m) discretiza o espaço angular em torno do robô em setores de largura fixa e constrói um histograma polar de densidade de obstáculos. O algoritmo de seleção de direção identifica vales livres no histograma e seleciona o mais próximo do alvo. O histograma é suavizado com um filtro Gaussiano circular antes da decisão.

## 5.7 Mapeamento Bayesiano e Navegação Integrada (R08 a R10)

### 5.7.1 Modelo Inverso do Sensor (R08)

O modelo inverso do sensor traduz uma leitura do LiDAR numa atualização de probabilidade de ocupação para as células do mapa. Para cada raio distinguem-se dois casos: raio com retorno (endpoint marcado como ocupado, células ao longo do raio marcadas como livres pelo algoritmo de Bresenham) e raio sem retorno (raio truncado ao range máximo de 2.0 m e células ao longo do mesmo marcadas como livres).

### 5.7.2 Log-Odds e Grelha de Ocupação (R09)

A representação probabilística do mapa utiliza a formulação log-odds. Os valores são limitados ao intervalo [l_min, l_max] = [−5.0, 5.0]. O quadro 4 resume os parâmetros do módulo logOddsUpdate.m:

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| l_occ (atualização ocupado) | 0.65 |
| l_free (atualização livre) | -0.15 |
| l_min (clamping inferior) | -5.0 |
| l_max (clamping superior) | 5.0 |
| Probabilidade inicial | 0.5 (l = 0) |
| Range máximo LiDAR | 2.0 m |
| Dimensão do mapa | 80×80 células (4×4m) |
| Resolução da grelha | 5cm/célula (scale = 20 px/m) |

Quadro 4 - Parâmetros do módulo logOddsUpdate.m

### 5.7.3 SLAM Básico com Navegação Integrada (R10)

O módulo R10 integra o mapeamento bayesiano (R08 + R09) com o controlador PathTracking e os algoritmos de desvio de obstáculos VFF e VFH, através da função mapBuildingWithTracking.m. A localização é baseada exclusivamente em odometria — sem correção de pose — sendo esta a principal limitação identificada e endereçada pelos módulos EKF (R11–R13).

## 5.8 Localização por Filtro de Kalman Estendido (R11 a R13)

Os módulos R11 a R13 implementam um Filtro de Kalman Estendido (EKF) para correção da posição do robô em tempo real, endereçando diretamente o drift odométrico identificado como principal limitação no módulo R10. O EKF está integrado no controlador PathTrackingControl.m através da flag params.ekf = true.

### 5.8.1 EKF - Passo de Predição (R11)

O passo de predição (ekfPredict.m) estima a nova pose do robô a partir dos incrementos de encoder, utilizando o modelo cinemático diferencial. O modelo de movimento é não linear e o EKF lineariza-o através dos jacobianos Fp (em relação à pose) e Fn (em relação ao ruído dos encoders):

- Wheelbase: L = 0.16 m;

- Ganhos de ruído de encoder: kr = kl = 0.001;

- Ruído de processo adicional: Q = diag([0.001, 0.001, 0.0001]).

A atualização da covariância segue a forma padrão:

Cp = Fp × Cp × Fpᵀ + Fn × Cn × Fnᵀ + Q

### 5.8.2 Modelo de Observação LiDAR (R12)

O modelo de observação (g.m) simula a leitura esperada de cada raio LiDAR para uma dada pose estimada, realizando ray casting sobre o mapa de ocupação probabilístico com passo de 0.01 m. Uma célula é considerada ocupada quando a sua probabilidade é ≥ 0.6. O jacobiano Jg da função de observação em relação à pose é:

Jg = [−cos(θ_beam), −sin(θ_beam), 0]

onde θ_beam = pose(3) + ângulo_raio. Quando não se deteta hit, o jacobiano é zero (raio ignorado na atualização).

O passo de correção utiliza um mecanismo de gating para rejeitar associações improbáveis, aceitando apenas os raios cuja inovao normalizada vérifica:

(v_i² / S_i) ≤ e²,   com e = 2

onde S_i = Jg × Cp × Jgᵀ + r_i é a covariância da inovao e r_i = (0.035 × z_i)² é o ruído de medida proporcional à distância medida. Esta escolha modela o facto de o LiDAR ser proporcionalmente menos preciso a longas distâncias. Os raios aceites são empilhados nas matrizes V (inovações), G (jacobianos) e R (covariâncias), para posterior atualização em batch.

### 5.8.3 EKF - Passo de Correção (R12)

O passo de correção (ekfUpdate.m) atualiza a pose estimada e a covariância utilizando o ganho de Kalman calculado a partir do conjunto de observações LiDAR aceites:

S = G × Cp × Gᵀ + R_mat

K = Cp × Gᵀ / S

p = p + K × V

A covariância é atualizada pela forma estabilizada de Joseph para garantir simetria e semi-definidade positiva:

Cp = (I − K×G) × Cp × (I − K×G)ᵀ + K × R_mat × Kᵀ

O ângulo θ é normalizado após cada atualização pelo intervalo [−π, π].

### 5.8.4 Integração e Debug (R13)

A integração completa do EKF com o PathTrackingControl encontra-se implementada no script EKF_Validation.m. O ciclo de controlo com EKF ativado opera da seguinte forma:

- Leitura dos incrementos de encoder com ruído Gaussiano (readEncodersWithNoise, σ = 0.002 m);

- Passo de predição: ekfPredict atualiza a pose e a covariância;

- Leitura do LiDAR e cálculo das observações esperadas por ray casting (g.m);

- Filtragem por gating e empilhamento das inovações válidas;

- Passo de correção: ekfUpdate atualiza a pose com as observações LiDAR aceites;

- Visualização em tempo real da elípse de covariância (95%), da trajetória EKF e da ground truth do Gazebo.

Critérios de aceitação: (1) a elípse de covariância deve encolher após associações LiDAR bem-sucedidas; (2) a trajetória EKF deve divergir menos da ground truth do que a odometria pura; (3) ausência de colapso numérico da covariância ao longo de trajetórias longas.

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Wheelbase (L) | 0.16 m |
| Ganho de ruído encoder (kr = kl) | 0.001 |
| Q (incerteza de posição) | 0.001 m² |
| Q (incerteza de ângulo) | 0.0001 rad² |
| Ruído de medida LiDAR r_i | (0.035 × z_i)² |
| Gate size (e) | 2 |
| Passo ray casting | 0.01 m |
| Range máximo LiDAR (mapParams) | 2.0 m |
| Std ruído encoder simulado | 0.002 m |
| Frequência de controlo | 50 Hz |

Quadro 5 - Parâmetros do módulo EKF

# 6 Validações

Esta secção apresenta os resultados obtidos para cada módulo, discutindo o desempenho observado tanto em simulação como em ambiente real. Todos os vídeos dos testes realizados estão disponíveis num drive partilhado. Relativamente ao código desenvolvido, todos os scripts de validação encontram-se na pasta "/matlab/validations".

Link de acesso ao drive: SRA_Assignments_Videos

## 6.1 Ambiente de Desenvolvimento (R01)

A validação do sistema demonstrou que o MATLAB foi corretamente instalado e reconhece os toolboxes ROS, o Gazebo executa ambientes de simulação com o TurtleBot3 sem falhas, os scripts fornecidos podem ser executados na VM e a instalação dos mapas 3D foi concluída com sucesso.

## 6.2 Controlo Ponto-a-Ponto (R02)

A validação do Controlo Ponto a Ponto foi feita pelo script "W1/PointToPoint_Validation.m". O quadro 6 apresenta os parâmetros utilizados.

| Parâmetro | Descrição | Valor |
| --- | --- | --- |
| kV | Ganho da velocidade linear | 2 |
| kW | Ganho da velocidade angular | 1 |
| vMax | Velocidade Linear Máxima | 0.18 |
| wMax | Velocidade Angular Máxima | 2.8 |
| rate | Frequência de Iteração | 5 |
| maxIterations | Quantidade máxima de iterações | 150 |
| toleranceError | Distância mínima de paragem | 0.2 |

Quadro 6 - Parâmetros de validação do Controlo Ponto a Ponto

Os resultados demonstraram um deslocamento consistente e estável em todos os ambientes testados. O robô convergiu progressivamente para a posição desejada sem oscilações significativas. Em todos os casos, a trajetória descrita pelo robô aproximou-se de uma linha reta entre os pontos de origem e destino.

## 6.3 Seguimento Trajetória e Orientação (R03)

A validação dos algoritmos de seguimento de trajetória e orientação realizou-se através de testes em simulação no Gazebo e em ambiente real. O controlador implementado demonstrou ser capaz de conduzir o robô até a pose desejada de forma estável e com boa precisão.

### 6.3.1 Controlo Pose-to-Pose

A validação do controlo Pose-to-Pose realizou-se através do script "W1/PoseToPose_Validation.m". Os parâmetros foram testados empiricamente até encontrar uma combinação satisfatória.

| Parâmetro | Descrição | Valor |
| --- | --- | --- |
| kpRho | Ganho linear | 1.5 |
| kpAlpha | Ganho da orientação | 2 |
| kpBeta | Ganho da orientação final | -0.4 |
| vMax | Velocidade Linear Máxima | 0.18 |
| wMax | Velocidade Angular Máxima | 2.8 |
| rate | Frequência de Iteração | 5 |
| maxIterations | Quantidade máxima de iterações | 500 |
| toleranceErrorDist | Distância mínima de paragem | 0.4 |
| toleranceErrorAngle | Variação angular mínima de paragem | 0.05 |

Quadro 7 - Parâmetros de validação do Controlo Pose a Pose

### 6.3.2 Controlo de seguimento de trajetória

O controlo de seguimento de trajetória foi testado no seguimento de uma trajetória circular, através do script "W1/PathTracking_Validation.m". Os parâmetros foram testados empiricamente até obter resultados satisfatórios.

| Parâmetro | Descrição | Valor |
| --- | --- | --- |
| kv | Ganho linear proporcional | 2 |
| ki | Ganho linear integral | 0.1 |
| ks | Ganho de orientação | 3.0 |
| distance | Distância desejada | 0.1 |
| vMax | Velocidade Linear Máxima | 0.18 |
| wMax | Velocidade Angular Máxima | 2.8 |
| rate | Frequência de Iteração | 5 |
| dt | Time step | 0.05 |
| T | Tempo máximo de execução | 60 |
| toleranceError | Distância mínima de paragem | 0.2 |

Quadro 8 - Parâmetros de validação do Controlo de Seguimento de Trajetória

## 6.4 Algoritmo A* (Lógica e Matriz)

A validação do algoritmo foi feita por dois scripts: "W2/AStar_SimpleMap_Validation.m" e "W2/AStar_ComplexMap_Validation.m". Inicialmente foram utilizados mapas pequenos (4×4) para validar o funcionamento do algoritmo e facilitar a verificação manual. Posteriormente foram gerados mapas de dimensão 80×80 com densidades de ocupação de 10%, 25% e 40%. Os resultados demonstraram que o algoritmo foi capaz de encontrar trajetórias válidas sempre que existia um caminho possível.

## 6.5 Navegação Global (A* + Waypoints)

### 6.5.1 Construção do mapa

O mapa do local apresentou formato e dimensões próximas ao do ambiente de simulação, apesar de ainda possuir erros e ruídos devido à sua implementação mais simples.

### 6.5.2 Planeamento do Percurso

Foram realizados dois testes para avaliação do planeamento de percurso, onde em ambos o robô devia atravessar dois cômodos da casa. Os resultados obtidos foram trajetórias viáveis com o caminho otimizado.

### 6.5.3 Seguimento do Percurso

As trajetórias foram validadas na simulação e no ambiente real, onde em ambos os casos o robô foi capaz de percorrer a trajetória com sucesso sem colidir com os obstáculos. Os parâmetros de Path Tracking utilizados foram: kpV = 2.5, kiV = 0.1, kpW = 1.0.

## 6.6 Desvio de Obstáculos - VFF e VFH (R06 e R07)

Os scripts utilizados para validar os algoritmos de desvio de obstáculos foram "W3/VFF_Validation.m" e "W3/VFH_Validation.m". Ambos os métodos foram integrados ao controlador de seguimento de trajetória.

### 6.6.1 Resultados do VFF

O VFF demonstrou capacidade de seguir percursos em ambientes com obstáculos sem colisões para os mapas 1, 2 e 3. Contudo, foi observado o comportamento típico deste algoritmo: ondulações na trajetória resultantes das forças repulsivas de obstáculos laterais, e incapacidade de escapar a becos sem saída (mapa 4).

| Parâmetro | Descrição | Valor |
| --- | --- | --- |
| kAtt | Força atrativa | 1.0 |
| kRep | Força repulsiva | 1.0 |
| windowSize | Tamanho da janela de busca | 10×10 |

Quadro 9 - Parâmetros do VFF

### 6.6.2 Histogramas VFH

O VFH demonstrou desempenho superior ao VFF em termos de suavidade de trajetória. O robô completou com sucesso os mapas 1, 2 e 3 sem colisões. No mapa 4 o VFH também falhou, confirmando que ambos os algoritmos de planeamento local não resolvem cenários com mínimos locais. A trajetória VFH no primeiro mapa foi adicionalmente validada no TurtleBot3 real.

| Parâmetro | Descrição | Valor |
| --- | --- | --- |
| numSectors | Número de seções do histograma | 72 |
| sectorWidth | Variação angular de cada setor | π/36 rad (~5°) |
| smoothSigma | Parâmetro de suavização gaussiana | 1.5 |
| threshold | Threshold para histograma binário | 0.6 |
| valleyMinWidth | Largura mínima para o vale ser considerado livre | 18 |
| windowSize | Tamanho da janela de busca | 10 |

Quadro 10 - Parâmetros do VFH

## 6.7 Mapeamento Bayesiano e Navegação Integrada (R08 a R10)

A integração do mapeamento bayesiano com o PathTracking e o desvio de obstáculos foi validada em dois ambientes (YMAP e LCMAP) com cada um dos algoritmos de desvio (VFF e VFH), obtendo quatro configurações de teste. Em todas as configurações, o robô completou o percurso pré-planeado sem colidir com obstáculos, construindo simultaneamente uma representação do ambiente.

As principais observações são: fidelidade geométrica preservada em ambos os ambientes; VFH gera mapas ligeiramente mais definidos do que o VFF devido à maior suavidade dos movimentos; e a grelha de 80×80 células é suficiente para os ambientes testados. O algoritmo foi igualmente validado em ambiente real com resultados satisfatórios, sendo o drift odométrico a principal limitação observada.

## 6.8 Localização por EKF (R11 a R13)

A validação do EKF realizou-se através do script "W5/EKF_Validation.m", utilizando o ambiente rmap com navegação VFH. O sistema opera a 50 Hz com o EKF a correr em cada iteração do ciclo de controlo.

O script de validação habilita a visualização simultânea de: (1) trajetória estimada pelo EKF; (2) ground truth obtida do Gazebo via /gazebo/model_states; (3) elípse de covariância a 95%; e (4) histograma VFH. Esta combinação permite avaliar qualitativamente a qualidade da localização ao longo da trajetória.

O passo de correção (ekfUpdate) encontra-se implementado mas o seu uso está comentado na função EKF.m, uma vez que a acumulação e filtragem das observações por gating estão concluídas e o módulo encontra-se em fase de ajuste de parâmetros e debug. Os critérios de aceitação (redução da covariância após associações, menor divergência face à ground truth, estabilidade numérica) serão verificados na validação final do módulo R13.

# 7 Conclusão

O trabalho desenvolvido permitiu a implementação de um sistema robótico autónomo baseado numa arquitetura modular, integrando perceção, planeamento, controlo e localização. O sistema demonstrou ser capaz de construir representações do ambiente, planear trajetórias seguras e executar o movimento do robô de forma consistente, tanto em simulação como em ambiente real.

A utilização do MATLAB em conjunto com o ROS e o Gazebo revelou-se uma combinação eficaz para o desenvolvimento e validação de algoritmos de navegação autónoma, permitindo iterar rapidamente sobre os parâmetros dos controladores e visualizar os resultados em tempo real.

A comparação entre VFF e VFH evidenciou as diferenças práticas entre os dois algoritmos: o VFF é mais simples mas produz trajetórias mais oscilatórias, enquanto o VFH produz movimentos mais suaves graças ao mecanismo de seleção por vale. Ambos falham em cenários com mínimos locais, o que reforça a importância da combinação de planeamento global (A*) com evitação local reativa.

A implementação do mapeamento bayesiano com log-odds (R08 e R09) permitiu ao robô construir uma representação probabilística do ambiente a partir das leituras do LiDAR, sem conhecimento prévio do espaço. A integração deste módulo com o PathTracking e os algoritmos de desvio de obstáculos (R10) resultou num sistema de SLAM básico funcional. A principal limitação identificada é a dependência exclusiva da odometria para localização.

Os módulos EKF (R11-R13) foram desenvolvidos para endereçar diretamente essa limitação. A fase de predição (R11) e o modelo de observação LiDAR com gating (R12) encontram-se implementados. A completa ativação do passo de correção e a validação experimental comparativa entre a trajetória EKF e a ground truth do Gazebo constituem o trabalho em curso (R13).

# 8 Referências

Material da disciplina Sistemas Robóticos Autónomos, Universidade de Coimbra.